Tableau des valeurs à utiliser pour le niveau 2a (tier 2a) pour l’ETS2

| Quantité de combustible mise à la consommation |  |  | Pouvoir calorifique inférieur (PCI) |  | Facteur d'émission préliminaire (CO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À rapporter en tonnes de combustible |  |  | GJ PCI / tonne |  | tCO2 / TJ PCI () |
| Pétrole lampant | 0,80 kg/litre |  | 43,8 |  | 71,9 |
| Mazout (fuel léger) | 0,85 kg/litre |  | 43 |  | 74,1 |
| Butane | 0,58 kg/litre |  | 47,3 |  | 63,1 |
| Propane | 0,51 kg/litre |  | 47,3 |  | 63,1 |
| Fuel lourd | 0,95 kg/litre |  | 40,4 |  | 77,4 |
| LPG | 0,54 kg/litre |  | 47,3 |  | 63,1 |
| CNG | 0,175 kg/litre |  | 48 |  | 56,00 (2024) |
| Essence | 0,75 kg/litre |  | 44,3 |  | 72,26 |
| Diesel/Gasoil | 0,84 kg/litre |  | 43 |  | 74,24 |
| Biogasoline | 0,7836 kg/litre |  | 30 |  | 66,5 |
| Additifs | (variable) |  | 44 |  | 73,7 |
| HVO | 0,78 kg/litre |  | 44 |  | 70,637 |
| FAME | 0,883 kg/litre |  | 37,7 |  | 74,987 |
| Bio-LPG | 0,54 kg/litre |  | 47,3 |  | 63,1 |
| Kérosène (aviation) | 0,80 kg/litre |  | 44,1 |  | 71,655 |
| AvGas (aviation) | 0,72 kg/litre |  | 44,3 |  | 69,977 |
| Quantité de combustible mise à la consommation |  |  | Pouvoir calorifique inférieur (PCI) |  | Facteur d'émission préliminaire1 (CO2) |
| À rapporter en GWh PCS (brut) |  |  | GJ PCI / GWh PCS (brut) |  | tCO2/TJ PCI (²) |
| Gaz naturel |  |  | 3250,8 () |  | 56,00 (2024)³ |

Le facteur d’émission préliminaire comprend le CO2 d’origine fossile et le CO2 d’origine biogénique.

1 TJ PCI = 1000 GJ PCI. Cette conversion est réalisée de manière automatique dans l’ETS Reporting Tool.

Le CNG a le même facteur d’émission annuel que le gaz naturel. Le facteur d’émission annuel du gaz naturel sera communiqué annuellement par newsletter. Veuillez écrire « valeur annuelle » pour le facteur d'émission de chaque flux de gaz naturel ou CNG dans le plan de surveillance (onglet E.1.Flux.(f), case « valeur par défaut »)

Bioéthanol, bio-ETBE ou autres

Les factures de gaz naturel contiennent une consommation exprimée en Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS, également qualifié de « brut »). Or les facteurs d’émission du tableau ci-dessus sont exprimés en Pouvoir Calorique Inférieur (GJ PCI ). La valeur de 3250,8 du tableau provient du résultat de la conversion des GWh en GJ (1 GWh PCS équivaut à 3600 GJ PCS ) ainsi que la conversion du pouvoir calorifique supérieur en pouvoir calorifique inférieur (multiplication par 0,903).