Tabel met waarden die moeten worden gebruikt voor niveau 2a (tier 2a) voor ETS2

| Hoeveelheid brandstof die tot verbruik wordt uitgeslagen |  |  | Onderste verbrandingswaarde (OVW) |  | Voorlopige emissiefactor (CO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te rapporteren in ton brandstof |  |  | GJ Ovw/ ton |  | tCO2 / TJ Ovw () |
| Lamppetroleum | 0,80 kg / liter |  | 43,8 |  | 71,9 |
| Lichte stookolie | 0,85 kg / liter |  | 43 |  | 74,1 |
| Butaan | 0,58 kg / liter |  | 47,3 |  | 63,1 |
| Propaan | 0,51 kg / liter |  | 47,3 |  | 63,1 |
| Zware stookolie | 0,95 kg / liter |  | 40,4 |  | 77,4 |
| LPG | 0,54 kg / liter |  | 47,3 |  | 63,1 |
| CNG | 0,175 kg / liter |  | 48 |  | 56,00 (2024) |
| Benzine | 0,75 kg / liter |  | 44,3 |  | 72,26 |
| Diesel/Gasolie | 0,84 kg / liter |  | 43 |  | 74,24 |
| Biobrandstof | 0,7836 kg / liter |  | 30 |  | 66,5 |
| Additieven | (variabel) |  | 44 |  | 73,7 |
| HVO | 0,78 kg / liter |  | 44 |  | 70,637 |
| FAME | 0,883 kg / liter |  | 37,7 |  | 74,987 |
| Bio-LPG | 0,54 kg / liter |  | 47,3 |  | 63,1 |
| Kerosine (luchtvaart) | 0,80 kg / liter |  | 44,1 |  | 71,655 |
| AvGas (luchtvaart) | 0,72 kg / liter |  | 44,3 |  | 69,977 |
| Hoeveelheid brandstof die tot verbruik wordt uitgeslagen |  |  | Onderste verbrandingswaarde (OVW) |  | Voorlopige emissiefactor1 (CO2) |
| Te rapporteren in GWh bvw (bruto) |  |  | GJ ovw / GWh bvw (brut)o |  | tCO2/TJ ovw (²) |
| Aardgas |  |  | 3250,8 () |  | 56,00 (2024)³ |

De voorlopige emissiefactor omvat fossiele CO2 en biogene CO2.

1 TJ Ovw = 1000 GJ Ovw. Deze omzetting gebeurt automatisch in de ETS Reporting Tool.

CNG heeft dezelfde jaarlijkse emissiefactor als aardgas.
De jaarlijkse emissiefactor voor aardgas wordt jaarlijks per nieuwsbrief meegedeeld. Vul de ‘jaarwaarde’ voor de emissiefactor van elke aardgas- of CNG-stroom in het monitoringplan in (tabblad E.1.Stroom.(f), vak ‘standaardwaarde’).

Bio-ethanol, bio-ETBE of andere

Aardgasfacturen bevatten verbruik uitgedrukt in bovenste verbrandingswaarde (BVW, ook bekend als ‘bruto’). De emissiefactoren in de tabel hierboven zijn echter uitgedrukt in onderste verbrandingswaarde (GJ ovw ). De waarde van 3250,8 in de tabel is het resultaat van de omzetting van GWh naar GJ (1 GWh bvw is gelijk aan 3600 GJbvw) en de omzetting van de bovenste verbrandingswaarde naar de onderste verbrandingswaarde (vermenigvuldiging met 0,903).